MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

# CURRICULUM

clasa a XI-a

ANUL DE COMPLETARE

Domeniul :Industria textila si pielărie

Calificarea: Confecţioner produse textile

2005

Lista autorilor:

Florentina Vasilescu - Grup Şcolar Ioan C. Ştefănescu Iaşi

Florentina Vereş - Grup Şcolar  de Industrie Uşoară Braşov

Iuliana Marinescu -Grup Şcolar Nechita Stănescu Bucureşti

Liana Iuonac -Grup Şcolar de Industrie Uşoară Cluj Napoca

Mariana Camelia Varga - Grup Şcolar de Industrie Uşoară Cluj Napoca

Marinela Zvâc - Grup Şcolar  de Industrie Uşoară Focşani

Mihaela Toma - Grup Şcolar Edmond Nicolau Brăila

Nadia Bălan - Colegiul Tehnic Timişoara

Sanda Pridon - Grup Şcolar de Industrie Uşoară Mediaş

Simona Moisiu - Grup Şcolar  Ioan N. Roman  Constanţa

Virginia Merticaru - Grup Şcolar Nechita Stănescu Bucureşti

Codruţa Vlad  -    Grup  Şcolar  Prundu  Bârgăului

Expert  CNDIPT:   ing.Paula Posea

MODULUL 1

UTILIZAREA LIMBAJULUI TEHNIC GRAFIC

Total ore : 60 ore din care 15 ore laborator tehnologic

I. Notă de prezentare

Nivelul 2 de calificare oferă absolvenţilor competenţele specifice  realizării operaţiilor necesare practicării meseriei.

Curriculumul este construit pe baza Standardului de Pregătire Profesională, validat de juriul de validare constituit de reprezentanţi ai angajatorilor din ramură şi ai educaţiei.

Standardul de Pregătire Profesională cuprinde un set de unităţi de competenţă :

- Unităţi de competenţă pentru abilităţi cheie

- Unităţi de competenţă tehnice generale

- Unităţi de competenţă tehnice specializate

Curriculumul pentru clasa a XI-a anul de completare este construit pe baza unităţilor de competenţă pentru abilităţi cheie cu accent pe unităţi de competenţă tehnice specializate, reprezentând pregătirea de specialitate pentru nivelul 2 de calificare din domeniul textile – pielărie.

Conţinuturile propuse a fi parcurse vizează atingerea competenţelor din unitatea de competenţă tehnică generală ,,Utilizarea limbajului tehnic grafic“care se referă la domeniul textile- pielărie.

Modulul UTILIZAREA LIMBAJULUI TEHNIC GRAFIC prin conţinuturile pe care le propune oferă cunoştinţe  de baza şi deprinderi specifice domeniului, necesare  calificărilor  nivelului 2 şi 3.

În curriculum unitatea de competenţă tehnică generală este  „Utilizarea limbajului tehnic grafic”. Conţinuturile propuse  în modul contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor de citire şi interpretare a desenelor tehnice, schemelor tehnologice ale utilajelor şi de reprezentare  convenţională a organelor de lucru  şi   mecanismelor.

Modul de citire şi interpretare a programei

Programa şcolară se citeşte liniar datorită asocierii dintre competenţele  şi conţinuturi.

Atingerea competenţelor formulate în Standardul de Pregătire Profesională. se realizează cu ajutorul conţinuturilor asociate. Profesorul poate opta pentru folosirea activităţilor de învăţare recomandate prin programă în vederea realizării competenţelor sau îşi poate alege alte activităţi adecvate condiţiilor concrete de la clasă.

Programa se utilizează  respectând criteriile de performanţă descrise de condiţiile de aplicabilitate şi probele de evaluare din Standardul de Pregătire Profesională.

Structura de pregătire are o formă arborescentă, cu o pregătire de bază în domeniu textile – pielărie în clasa a IX-a, cu patru  finalităţi  în clasa a X-a, corespunzătoare calificărilor de  nivelul 1 şi cu 11 finalităţi corespunzătoare nivelului 2 aşa cum se poate observa în schema următoare:

RUTA CURRICULARĂ A PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL TEXTILE – PIELĂRIE PENTRU NIVELUL DOI

Filator

Clasa a XI-a

Pregătire generală în

filatură- ţesătorie

Clasa a X-a

Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori

Clasa a XI-a

Marochiner

Clasa a XI-a

Ţesător

Clasa a XI-a

Error: Reference source not found

Finisor produse textile

Clasa XI-a

Pregătire generală în

finisarea textilelor          şi a pielii

Clasa a X-a

Finisor piele

Clasa a XI-a

Pregătire de bază

În domeniul

Textile-pielărie

Clasa a IX-a

Croitor produse textile

clasa a XI-a

Pregătire generală în

tricotaje- confecţii

Clasa a X-a

Croitor îmbrăcăminte după comandă

clasa a XI-a

Tricoter –confecţioner

Clasa aXI-a

Confecţioner articole piele şi înlocuitori

Clasa a XI-a

Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori

Clasa a XI-a

Pregătire generală în

confecţii piele şi înlocuitori

Clasa a X-a

Cizmar

Clasa a XI-a

Marochiner

Clasa a XI-a

II. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul:

- Utilizarea limbajului tehnic grafic

# III. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

| Unităţi de competenţă | Competenţe | Conţinuturi tematice |
| --- | --- | --- |
| 8 Utilizarea limbajului tehnic grafic | 8.1: Foloseşte elementele desenului tehnic în reprezentarea mecanismelor şi utilajelor. 8.2: Reprezintă convenţional mecanismele şi organele de lucru ale maşinilor. 8.3: Interpretează o schemă tehnologică . | 1. Elemente de bază în desenul tehnic: - linii utilizate (linie continuă, linie întreruptă, linie punct, linie două puncte ) -formate utilizate; -citirea tabelului indicator. 2. Reguli de reprezentare şi cotare: - reprezentarea desfăşurată a corpurilor geometrice; - reprezentarea în proiecţie ortogonală a corpurilor geometrice; - reguli de cotare; - haşurarea în desenul tehnic; - reprezentarea în vedere şi în secţiune a pieselor. 3. Reprezentarea convenţională a organelor de lucru ale utilajelor. 4. Reprezentarea simbolică a organelor de legătură. 5. Mecanisme specifice utilajelor din domeniul textile pielărie ( descriere ,rol, funcţionare): - mecanisme pentru transmiterea mişcării; - mecanisme pentru transformarea mişcării; - mecanisme de inversare a mişcării. 6. Reprezentarea convenţională a mecanismelor pentru transmiterea mişcării de rotaţie, translaţie, alternative, periodice, inversoare de sens, variatoare de viteză. 7. Scheme cinematice simple. 8. Scheme tehnologice din: filatură, ţesătorie, finisaj, tricotaje, confecţii. - părţi componente - sensuri de mişcare a organelor de lucru sau a materialului textil (înşiruiri de fibre, fire, ţesături, tricoturi). |

IV. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare.

Formarea competenţelor cuprinse în modul se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate metode de predare-învăţare, în care activitatea didactică este centrată pe elev.

Metode ca: studiul de caz, observarea, descoperirea, problematizarea, exerciţiul,  stimulează gândirea logică, cauzală, analitică, imaginaţia şi creativitatea elevilor, având o eficienţă maximă în procesul de învăţare.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţa  tehnică generală ,,Utilizarea limbajului tehnic grafic,, din Standardul de pregătire profesională în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Se pot utiliza atât metodele clasice de evaluare, cât şi metode alternative de evaluare: observarea sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul elevului, autoevaluarea.     Autoevaluarea este una din metodele care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile.

Instrumentele de evaluare se vor elabora în  scopul atingerii criteriilor de performanţă şi  respectînd propunerile  cerinţele probelor de evaluare din Standardul de pregătire profesională.

Procesul de evaluare ce vizează atingerea competenţelor şi abilităţiolor cu caracter practic se realizează prin întocmirea fişelor de observaţie.

.

##### V.  Sugestii metodologice

In programă s-au propus conţinuturi teoretice şi aplicative care urmăresc formarea  competenţelor din unitatatea de competenţă UTILIZAREA LIMBAJULUI TEHNIC GRAFIC precizată în Standardele de pregătire profesională corespunzătoare domeniului textile – pielărie.

Pentru formarea competenţelor propuse se recomandă ca din cele 58 ore (2 ore/săptămână) alocate modulului, 28 ore vor fi pentru activităţi aplicative: identificări de organe de lucru, reprezentarea pieselor specifice utilajelor din domeniu şi aprofundarea conţinuturilor teoretice prin întocmirea unor scheme tehnologice după machete funcţionale sau utilaje.

Parcurgerea conţinuturilor presupune cunoştinţe interdisciplinare dobândite în cadrul modulului Tehnologii generale din domeniul textile – pielărie, modulelor de tehnologii şi disciplinelor de cultură generală ca: matematică, fizică, etc.

Ca metode de predare/învăţare se recomandă a se utiliza metode cu caracter activ centrate pe elev (problematizarea, descoperirea,exerciţiul, studiul de caz, etc).

Evaluarea activităţii desfăşurate de elevi se realizează curent prin fişe de evaluare, iar ca metode se recomandă autoevaluarea şi coevaluarea  pentru conştientizarea de către elevi a competenţelor dobândite.

Un test de evaluare elaborat de profesor trebuie să conţină  acele tipuri de itemi care să permită acestuia să  dovedească achiziţionarea competenţei prin atingerea  integrală a criteriilor de performanţă.

Se prezintă un exemplu de instrument  de evaluare în concordanţă cu cele precizate mai sus.

INSTRUMENTUL DE EVALUARE Nr. 1

Evaluarea

Foloseşte  elementele desenului tehnic în reprezentarea mecanismelor

şi utilajelor

Numele candidatului:

Număr de înregistrare

Ora de curs:

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Cuprinde mostre –standarde, piese simple, format A4, instrumente de lucru.

Numele verificatorului intern:

Data de verificare:

Semnătura verificatorului intern:

| Rezultat | Feedback |
| --- | --- |

Titlul Unităţii:  8.UTILIZAREA LIMBAJULUI TEHNIC GRAFIC

Competenţa: 8.1.   Foloseşte  elementele desenului tehnic în reprezentarea mecanismelor  şi utilajelor

Criterii de performanţă:

(a)			Utilizarea liniilor de reprezentare conform standardelor

(b)			Respectarea regulilor de reprezentare şi cotare

(c)			Reprezentarea în vedere şi secţiune

Condiţii de aplicabilitate:

Linii:	linie continuă, linie întreruptă, linie punct, linie două puncte

Reguli de reprezentare şi cotare: 	conform standardelor

Reprezentarea în vedere şi secţiune:  conform standardelor

### Probe de evaluare

Probă scrisă, prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze liniile de reprezentare conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică, prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte regulile de reprezentare şi cotare şi să reprezinte în vedere şi în secţiune piese conform criteriilor de performanţă b) şi c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 3 activităţi de evaluare.

### INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

- Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie toate testele înainte de a încerca sa le rezolvaţi

- Dacă observaţi vreo problemă la vreunul dintre teste, aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe rezolvarea testului.

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul, instrumentele, materialele necesare rezolvării testului.

- Asiguraţi-vă că numele dvs, data şi numărul de înregistrare apar pe fiecare fişă pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate punctele acestui test

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului toate fişele relevante pentru acest test.

1 A  Utilizarea liniilor de reprezentare conform standardelor.

Precizaţi tipurile de linii simbolizate cu literele A, B, C, D.

| 1. | Tipul liniei | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| D |  |  |  |

1. B Respectarea regulilor de reprezentare şi cotare

Enumeraţi proiecţiile unui obiect aşezat în cubul de proiecţie menţionând şi planul de proiecţie.

| 2. | Proiecţia | Planul de proiecţie | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |

Identificaţi elementele cotate cu următoarele simboluri : A- Ø;  B - R;  C -  <;  D – ڤ ;

E -  

| 3 | Elementul cotat | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| D |  |  |  |
| E |  |  |  |

1. C   Reprezentarea în vedere şi secţiune

Reprezentaţi în vedere sau  în secţiune o piesă simplă plină sau cu goluri respectând următoarele criterii:A – stabilirea numărului minim de proiecţii care definesc piesa; B –alegerea tipului de reprezentare în conformitate cu piesa ; C – Reprezentarea piesei

D- cotarea conform regulilor prevăzute de standarde.

Realizarea etapelor reprezentării va fi marcată în tabelul următor:

| 4. | Criteriul | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| D |  |  |  |

Modulul II – PREGATIREA ŢESĂTURILOR SI TRICOTURILOR PENTRU     CONFECŢIONARE

1Notă de prezentare

## Ruta  curriculară a pregătirii pentru meseria confecţioner produse textile

PREGĂTIRE DE BAZĂ

În domeniul textile- pielărie     clasa a IX-a

PREGĂTIRE GENERALĂ

În tricotaje – confecţii

Clasa a X-a

PREGĂTIRE SPECIALIZATĂ

confecţioner produse textile

clasa a XI -a

II Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

- Pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru confecţionare

III - Tabel de corelaţie a competenţelor şi conţinuturilor

| U.C. | Competenţe | Conţinuturi |
| --- | --- | --- |
| 11. Pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru confecţionare | 11.1 Efectuează controlul materialelor utilizate în confecţii. 11.2 Efectuează operaţii de şablonare. - Efectuează operaţii de şpănuire - Efectuează operaţii de decupare a materialelor | Recepţia materiilor prime şi a materialelor utilizate în confecţii Definiţie , scopul operaţiei Tipuri de defecte ale materiilor prime: -de fabricaţie - de transport - de depozitare. Utilaje folosite la recepţie: rampe de control pentru ţesături şi tricoturi; descriere, funcţionare , deservire. Operaţia de şablonare. Definiţie , scopul operaţiei Condiţii tehnice. Metode şi procedee de şablonare Încadrări simple pe material uni / cu sens / cu carouri/ cu dungi-– pentru produse cu sprijin pe linia umărului şi cu sprijin pe linia taliei. ## Operaţia de şpănuire Definiţie , scopul operaţiei Condiţii tehnice. Metode de spănuire. Utilaje dispozitive şi mobilier folosite la şpănuire Şpanuri realizate pe material desfăcut / dublu pentru produse cu sprijin pe umeri şi produse cu sprijin pe linia taliei. ## Operaţia de decupare Condiţii tehnice la tăierea materialelor textile. Secţionarea şpanului- definiţie, scop. Maşina de secţionat cu cuţit vertical- descriere, funcţionare, deservire. Croirea materiei prime- definiţie, scop. Maşini de croit fixe- descriere, funcţionare, deservire. Decuparea detaliilor la produse cu sprijin pe linia umerilor şi pe linia taliei. Operaţia de formare a pachetelor- scop, condiţii. Clasificarea semifabricatelor produselor: cu sprijin pe linia umărului şi cu sprijin pe linia taliei. Pachete cu semifabricate formate pentru alimentare după: model / mărime. |

IV. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare.

Formarea competenţelor cuprinse în modul se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate metode de predare-învăţare, în care activitatea didactică este centrată pe elev.

Metode ca: studiul de caz, observarea, descoperirea, problematizarea, stimulează gândirea logică, cauzală, analitică, imaginaţia şi creativitatea elevilor, având o eficienţă maximă în procesul de învăţare.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţa  tehnică  specializată ,, Pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru confecţionare” din Standardul de pregătire profesională în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate. Deşi nu se vor evalua si competente cheie se pot propune ca forme de organizare a activităţii lucrul în echipă la operaţiile de control şi de şpănuire. Aceasta competenţă se va evalua la alt modul, dar ea se poate forma pe tot parcursul perioadei de instruire , ca şi Igiena şi securitatea muncii.

Se pot utiliza atât metodele clasice de evaluare, cât şi metode alternative de evaluare: observarea sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul elevului, autoevaluarea.     Autoevaluarea este una din metodele care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile, îşi măresc capacitatea de observare, cât şi spiritul critic.

Instrumentele de evaluare se vor elabora de către profesor,  în  scopul atingerii criteriilor de performanţă şi respectînd cerinţele probelor de evaluare din Standardul de pregătire profesională.

Procesul de evaluare ce vizează atingerea competenţelor şi abilităţiolor cu caracter practic se realizează prin întocmirea fişelor de observaţie.

##### V.  Sugestii metodologice

In programă s-au propus conţinuturi teoretice şi practice care urmăresc formarea competenţelor din unitatea de competenţă precizată în Standardul de pregătire profesională corespunzător specializării confecţioner produse textile.

Pentru formarea competenţelor propuse se recomandă ca din cele 66 ore (11 ore/săptămână timp de 6 săptămâni) alocate modulului, 6 ore vor fi pentru activităţi aplicative de laborator : identificări de defecte ale materiilor prime, de şabloane,realizarea de incadrări la scară redusă , studiul utilajelor specifice  după machete funcţionale sau utilaje. Se propune în continuare o modalitate de distribuire a orelor modulului, cu specificarea că în fiecare şcoală catedra tehnică în funcţie de condiţiile concrete din atelierul de instruire sau de la agentul economic de profil poate face o altă dispunere

| Nr. Crt. | Denumirea temei | Număt total de ore | Ore de instruire practică | Ore de laborator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recepţia materiilor prime şi a materialelor utilizate în confecţii | 11 | 6 | 1 |
| 2 | Operaţia de şablonare | 22 | 12 | 2 |
| 3 | Operaţia de şpănuire | 11 | 6 | 1 |
| 4 | Operaţia de decupare | 22 | 12 | 2 |

Parcurgerea conţinuturilor presupune cunoştinţe interdisciplinare dobândite în cadrul modulului Tehnologii generale din domeniul textile – pielărie, modulelor de tehnologii de la nivelul I de pregătire şi disciplinelor de cultură generală ca: matematică, fizică, etc.

Ca metode de predare/învăţare se recomandă a se utiliza metode cu caracter activ centrate pe elev (problematizarea, descoperirea,exerciţiul,studiul de caz, lucrarea practică, etc).

Evaluarea activităţii desfăşurate de elevi se realizează prin fişe de evaluare iar ca metode se recomandă autoevaluarea şi coevaluarea  pentru conştientizarea de către elevi a competenţelor dobândite.

Un test de evaluare elaborat de profesor trebuie să conţină  acele tipuri de itemi care să permită acestuia să  dovedească achiziţionarea competenţei prin atingerea  integrală a criteriilor de performanţă.

Exemplu de instrument  de evaluare

INSTRUMENTUL DE EVALUARE Nr. 1

Evaluarea

## Efectuează operaţii de şablonare

Numele candidatului:

Număr de înregistrare

Ora de curs:

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Cuprinde mostre – şabloane, materii prime si materiale,instrumente de trasare.

Numele verificatorului intern:

Data de verificare:

Semnătura verificatorului intern:

| Rezultat | Feedback |
| --- | --- |

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 3 activităţi de evaluare.

##### Titlul Unităţii 11            PREGĂTIREA ŢESĂTURILOR ŞI     TRICOTURILOR  PENTRU  CONFECŢIONARE (2)

_________________________________________________________________________

Competenţa 11.2	Efectuează operaţii de şablonare

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

- Selectarea şabloanelor produselor în conformitate cu specificaţiile.

- Explicarea condiţiilor tehnice la operaţia de şablonare.

- Realizarea operaţiei de şablonare simplă

_________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Şabloane :                                      pentru produse cu sprijin pe umeri şi cu sprijin pe talie

Specificaţii :                                   denumire produs, mărime, fir drept, denumire detaliu, de câte ori se încadrează.

Condiţii tehnice de şablonare 	pe material: uni, cu sens, cu carouri, cu dungi

Şablonare prin:                              metode :      pe material desfacut

pe material dublat.

procedee:    prin  conturare , pe calculator

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probă practică prin care candidatul demonstrează că este capabil să  selecteze  şabloanele unui produs aşa cum se specifică în criteriul de performanţă a) cuprinzând toate elementele impuse de criteriile  de aplicabilitate.

Probă orală/scrisă prin care candidatul explică condiţiile impuse la operaţia de şablonare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă b) cuprinzând toate elementele impuse de criteriile de aplicabilitate.

Probe de evaluare practice/simulare de realizare a şablonării  simple,  aşa cum se precizează în criteriul de performanţă c), prin metode şi procedee specificate în condiţiile de aplicabilitate.

### INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

- Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie toate testele înainte de a încerca sa le rezolvaţi

- Dacă observaţi vreo problemă la vreunul dintre teste, aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe rezolvarea testului.

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul, instrumentele, materialele necesare rezolvării testului.

- Asiguraţi-vă că numele dvs, data şi numărul de înregistrare apar pe fiecare fişă pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate punctele acestui test

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului toate fişele relevante pentru acest test.

Fisa de lucru

Selectarea şabloanelor produselor în conformitate cu specificaţiile..

1A Din şabloanele puse pe masa  de lucru selectează-le pe cele ale bluzei de pijama mărimea 48 . Notează denumirea lor în tabel , citeşte specificaţiile şi explică-le notându-le în rubricile goale ale tabelului( I, II, III) .

| Nr crt | Denumire detaliu | I | II | III | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fisa de lucru

Explicarea condiţiilor tehnice la operaţia de şablonare

2B  a) Aveţi în faţă două încadrări simple, a unei bluze pentru femei, realizate astfel: prima pe material uni, iar a doua pe material cu flori care au codiţele într-un sens. Scrie-ţi în tabel care au fost condiţiile respectate la încadrare în ambele cazuri

| Tipul încadrarii | Condiţii tehnice la operaţia de şablonare | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Incadrare pe material uni | - - - - |  |  |
| Incadrare pe material cu sens | - - - - |  |  |

b) Aveţi două încadrări ale unui pantalon pentru femei realizat pe material pluşat .

Observaţi-le, scrieţi în tabel condiţiile respectate şi în funcţie de respectarea condiţiilor tehnice, precizaţi care este cea corectă, prin încercuirea cifrei corespunzătoare. Explicaţi care este efectul negativ care se va observa la pantalonul confecţionat după  încadrarea incorectă.

| Nr crt. | Încadrare pantalon | Condiţii tehnice respectate | Condiţie tehnică nerespectată/ explicare efect | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I |  |  |  |  |
| 2 | II |  |  |  |  |

Fişă de lucru

Realizarea operaţiei de şablonare simplă.

3D Aveţi şabloanele unei fuste pentru femei. Materialul pe care trebuie încadrat este o ţesătură cu lăţimea de 1,40m. Realizaţi două încadrări prin conturare, respectând condiţiile tehnice., una pe material desfăcut şi una pe material dublat. Explicaţi care au fost aspectele pe care le-aţi avut în vedere.

| Nr crt. | Încadrare | Explicaţii | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pe material desfăcut |  |  |  |
| 2 | Pe material dublat |  |  |  |

MODULUL III -PRELUCRAREA REPERELOR PRODUSELOR TEXTILE

- Notă de prezentare

Nivelul 2 de calificare oferă absolvenţilor competenţele necesare practicării meseriei de confecţioner produse textile.

Curriculum este realizat  având la bază Standardul de Pregătire Profesională pentru această meserie, validat de un juriu de validare format din reprezentanţi ai angajatorilor din domeniul textile - pielărie şi din domeniul educaţiei.

Pentru clasa a XI-a, an de completare , curriculumul este construit pe baza unităţilor de competenţă pentru abilităţi cheie şi tehnice generale, dar în special pe unităţile de competenţă tehnice specializate, care reprezintă de fapt competentele specifice practicării meseriei si care se pot dobândi prin pregătirea de specialitate la nivelul 2 de calificare.

Conţinuturile  parcurse în acest modul vizează atingerea competenţelor din unitatea de competenţă tehnică specializată ,,PRELUCRAREA REPERELOR PRODUSELOR TEXTILE”. În acest scop conţinuturile vor fi atât teoretice cât si practice. Acestea vor contribui la formarea  deprinderilor de a executa operaţii de prelucrare a semifabricatelor specifice produselor din ţesături şi tricoturi.

În elaborarea curriculumului acestui modul pe lângă unitatea tehnica specializată menţionată ca fiind la bază , este necesar a fi abordate şi conţinuturi vizând competenţe din unităţile de competenţă pentru abilităţi cheie:

Comunicare şi nimeraţie

1.3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate;

1.4  Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.

Igiena şi securitatea muncii

6. 1.Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de   muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.

6.2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc la locul de muncă

Asigurarea calităţii

4.1. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

4.2. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

Lucrul în echipă

7.1.Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

7.2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

7.3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Programa şcolară se va citi liniar, datorită asocierii dintre competenţe şi conţinuturi.

Fiecărui conţinut din programă îi vor corespunde competenţe formulate în Standardul de Pregătire Profesională. Dezvoltarea  competenţelor se realizează cu ajutorul conţinuturilor asociate.

Profesorul/ maistrul instructor poate opta pentru folosirea activităţilor de învăţare recomandate în programă în vederea atingerii competenţelor, sau poare alege alte activităţi adecvate condiţiilor concrete din şcoală , sau clasa de elevi.

Modul de citire a programei şcolare porneşte de la corelarea conţinuturilor cu competenţele din Standardul de Pregătire Profesională, în acest demers profesorul/ maistrul instructor va parcurge integral standardul urmărind cu prioritate condiţiile de aplicabilitate la fiecare competenţă, cât şi probele de evaluare care vor fi probe de atestare a abilităţilor dobândite de elev.

RUTA CURRICULARĂ A PREGĂTIRII PENTRU MESERIA CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

II

PREGĂTIRE DE BAZĂ

În domeniul textile- pielărie     clasa a IX-a

PREGĂTIRE GENERALĂ

În tricotaje – confecţii

Clasa a X-a

PREGĂTIRE SPECIALIZATĂ

confecţioner produse textile

clasa aXI -a

Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

- Comunicare şi numeraţie

- Igiena şi securitatea muncii

- Asigurarea calităţii

- Lucrul în echipă

- Prelucrarea reperelor produselor textile

#### III Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

| Unităţi de competenţă | # Competenţe | Conţinuturi tematice |
| --- | --- | --- |
| 1. Comunicare şi numeraţie 6 Igiena şi securitatea muncii 4. Asigurarea calităţii 7. Lucrul în echipă 13. Prelucrarea reperelor produselor textile | 13.1 Caracterizează cusăturile mecanice şi termochimice 6. 1.Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor. 13.2 Caracterizează procesele de prelucrare a reperelor produselor textile 1.4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată - Execută operaţii de prelucrare termică a reperelor produselor textile. 6.2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc la locul de muncă 7.1.Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 7.2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă 7.3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor - Execută operaţii de prelucrare prin coasere a reperelor produselor textile. 1.3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate 4.1. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate 4.2. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii | Cusături mecanice şi termochimice- definire, materiale utilizate , principii, parametrii de lucru Drepturi şi responsabilităţi la locul de muncă prevăzute în instructajele specifice. Mijloacele de protecţie la locul de muncă. Situaţii de risc privind securitatea individuală şi colectivă. Procese de prelucrare a reperelor- definiţii, scop, Descrierea operaţiilor executate Completare de bonuri, fişe de lucru, grafice de prezenţă , sau de distribuţie a elevilor pe locurile de muncă Operaţii de termolipire: principiul termolipirii, parametrii, utilaje. Factorii de risc de la locul de muncă: - clasificare, caracterizare, identificare. Măsuri de înlăturare a factorilor de risc de la locul de muncă. Lucrul în echipă - definire - obiectivele lucrului în echipă - sarcini personale la lucrul în echipă. - resurse materiale şi umane necesare lucrului în echipă. Acţiuni în grup pentru realizarea operaţiilor de prelucrare a reperelor produselor textile. - poziţia în grup-inclus / exlus / subordonat / coordonator / iniţiator / raportor. - atitudini specifice fiecărei situaţii. Analiza modului de realizare a sarcinilor în cadrul echipei. Măsuri de eficientizare a lucrului în echipă . - verificarea calităţii sarcinilor - corecţii şi readaptări ale planului echipei. - adaptarea sarcinilor la competenţa fiecărui membru al grupului Operaţii de coasere pe maşini de cusut: simple, triploc, lanţ, Uberdec, flatloc- cusături, parametrii, funcţionare, deservire. Redactarea de documente tehnice după manuale, reviste, Internet Descrierea operaţiilor executate Operaţii de prelucrare a manşetelor, gulerelor, buzunarelor, cordoanelor, mânecilor, piepţilor , spaţilor prin termolipire, coasere – fazele fiecărei operaţii, executarea operaţiei respectând succesiunea fazelor. - Normativele de calitate specifice domeniului textile pielărie: clasificare/ cerinţe de calitate incluse. 1.Instrucţiuni de lucru 2.Caiet de sarcini 3.Norme interne 4.Standarde de calitate naţionale / europene / internaţionale. - Metode standardizate de asigurare a calităţii. - Managementul calităţii (definire / adaptare la tipul de organizaţie. - Proceduri de asigurare a calităţii – acţiuni de evaluare / autoevaluare / control specific locului de muncă. |

IV. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare.

Formarea competenţelor cuprinse în modul se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate metode de predare-învăţare, în care activitatea didactică este centrată pe elev.

Metode ca: studiul de caz, observarea, descoperirea, problematizarea, exercitiul stimulează gândirea logică, cauzală, analitică, imaginaţia şi creativitatea elevilor, având o eficienţă maximă în procesul de învăţare.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţa  tehnică specializata ,, Prelucrarea reperelor produselor textile’’ din Standardul de Pregătire Profesională în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate, dar si competenta cheie asociata , alte competente evaluate nefiind relevante pentru acest modul.

Se pot utiliza atât metodele clasice de evaluare, cât şi metode alternative de evaluare: observarea sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul elevului,care în cazul de faţă este cea mai relevantă pentru a măsure progresul elevului în pregătirea tehnică şi tehnologică în specializarea aleasă, autoevaluarea.

Autoevaluarea este una din metodele care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile si se recomanda in mod deosebit pentru continuturile acestui modul.

Instrumentele de evaluare se vor elabora în  scopul atingerii criteriilor de performanţă şi  respectînd cerinţele probelor de evaluare din Standardul de pregătire profesională.

Procesul de evaluare ce vizează atingerea competenţelor şi abilităţiolor cu caracter practic se realizează prin întocmirea fişelor de observaţie.

.

##### V.  Sugestii metodologice

In programă s-au propus conţinuturi teoretice şi practice care urmăresc formarea de competenţe din unitatăţile de competenţă precizate în Standardele de pregătire profesională corespunzătoare domeniului textile – pielărie.

Pentru formarea competenţelor propuse se recomandă ca din cele 253 ore  alocate modulului, 138 ore vor fi pentru activităţi practice: realizari de operatii de prelucrare prin tratamente termice şi  coasere pe diferite masini de cusut; se recomanda ca circa 46 ore din cele teoretice sa se realizeze in  laboratorul  tehnologic sub forma de  aplicaţii pentru operaţii de prelucrare, cât si simulări de activităţi în echipă, pentru realizarea unor operaţii de prelucrare pentru produsele mentionate in standard.

Având în vedere ca modulul este foarte important pentru formarea profesională a elevilor, dar şi pentru că la competenţele tehnice specializate sunt asociate un număr mare de competenţe pentru abilităţi cheie , propunem ca parcurgerea conţinuturilor sa se facă în ordinea următoare . În acest fel vor putea fi dezvoltare toate competenţele şi vor putea fi evaluate în context practic.

| Nr. Crt. | Denumirea temei/ conţinuturi | Nr. Total de ore | Nr de ore instr. pract | Nr. ore laborator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Cusături mecanice şi termochimice- definire, materiale utilizate , principii, parametrii de lucru Clasificarea utilajelor utilizate la prelucrarea detaliilor Situaţii de risc privind securitatea individuală şi colectivă la maşinile şi utilajele din secţiile de confecţii textile. Factorii de risc de la locul de muncă: - clasificare, caracterizare, identificare. Măsuri de înlăturare a factorilor de risc de la locul de muncă. Drepturi şi responsabilităţi la locul de muncă prevăzute în instructajele specifice. Mijloacele de protecţie la locul de muncă. | 44 | 24 | 8 |
| 2 | 2. Operaţii de termolipire: principiul termolipirii, parametrii, utilaje. Maşina de termolipit- descriere, reglare, alimentare funcţionare, deservire, întreţinere. Norme de protecţie a muncii specifice operaţiilor de termolipire Lucrul în echipă pentru realizarea operaţiilor de termolipire -obiectivele lucrului în echipă - sarcini personale la lucrul în echipă. - resurse materiale şi umane necesare lucrului în echipă. Acţiuni în grup pentru realizarea operaţiilor de prelucrare a reperelor produselor textile. - poziţia în grup-inclus / exlus / subordonat / coordonator / iniţiator / raportor. - atitudini specifice fiecărei situaţii. Analiza modului de realizare a sarcinilor în cadrul echipei. Completare de bonuri, fişe de lucru, grafice de prezenţă , sau de distribuţie a elevilor pe locurile de muncă | 44 | 24 | 8 |
| 3 | - Operaţii de coasere pentru prelucrarea reperelor Maşina de cusut lanţ: părţi componente, organe de coasere( rol, mişcare, parametrii cusăturii)funcţionare , deservire Maşina de cusut Uberdec: părţi componente, organe de coasere( rol, mişcare, parametrii cusăturii)funcţionare , deservire Maşina de cusut , flatloc: părţi componente, organe de coasere( rol, mişcare, parametrii cusăturii)funcţionare , deservire | 33 | 18 | 6 |
| 4 | 4. Operaţii de prelucrare a manşetelor, gulerelor, buzunarelor, cordoanelor, mânecilor, piepţilor , spaţilor prin termolipire, coasere – fazele fiecărei operaţii, executarea operaţiei respectând succesiunea fazelor. Descrierea operaţiilor executate Redactarea de documente tehnice privind prelucrarea reperelor, după manuale, reviste, Normativele de calitate specifice domeniului confecţiilor: clasificare/ cerinţe de calitate incluse. 1.Instrucţiuni de lucru 2.Caiet de sarcini 3.Norme interne 4.Standarde de calitate naţionale / europene / internaţionale. Metode standardizate de asigurare a calităţii. Managementul calităţii în secţiile de confecţii(definire / adaptare la tipul de organizaţie). Proceduri de asigurare a calităţii – acţiuni de evaluare / autoevaluare / control specific locului de muncă. | 132 | 72 | 24 |

Având în vedere numărul mare de competenţe agregate se va urmări cu atenţie modul de parcurgere a conţinuturilor pentru a nu omite unele ce vizează atingerea competenţelor cheie.

Parcurgerea conţinuturilor este o propunere, cadrele didactice pot găsi si alte soluţii în funcţie de condiţiile concrete din şcoală

Parcurgerea conţinuturilor presupune cunoştinţe interdisciplinare dobândite în cadrul modulului Tehnologii generale din domeniul textile – pielărie, modulelor de tehnologii parcurse la nivelul I  şi disciplinelor de cultură generală ca: matematică, fizică, chimie etc.

Ca metode de predare/învăţare se recomandă a se utiliza metode cu caracter activ centrate pe elev (problematizarea, descoperirea,exerciţiul, jocul de rol, etc).

Evaluarea activităţii desfăşurate de elevi se realizează prin fişe de evaluare iar ca metode se recomandă autoevaluarea şi coevaluarea  pentru conştientizarea de către elevi a competenţelor dobândite.

Un test de evaluare elaborat de profesor trebuie să conţină  acele tipuri de itemi care să permită elevului să  dovedească achiziţionarea competenţei prin atingerea  integrală a criteriilor de performanţă.

Se prezintă un exemplu de instrument  de evaluare în concordanţă cu cele precizate mai sus.

INSTRUMENTUL DE EVALUARE Nr. 1

Evaluarea

Execută operaţii de prelucrare prin coasere a reperelor  produselor textile

Numele candidatului:

Număr de înregistrare

Ora de curs:

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Cuprinde mostre –maşina simplă, maşina triploc, reperul croit, aţă, instrumente.

Numele verificatorului intern:

Data de verificare:

Semnătura verificatorului intern:

| Rezultat | Feedback |
| --- | --- |

Titlul Unităţii 13	PRELUCRAREA REPERELOR PRODUSELOR TEXTILE (2)

___________________________________________________________________

Competenţa 13.4	Execută operaţii de prelucrare prin coasere a reperelor    produselor textile

________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a)    	 Identificarea maşinilor specifice prelucrării  reperelor produselor textile.

- Precizarea parametrilor operaţiilor de coasere.

(c)    		 Prelucrare prin coasere a reperelor  produselor textile, conform cu cerinţele procesului.

(d)      Verificarea calităţii operaţiei de coasere

__________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Parametrii :                   	  	pasul cusăturii, lăţimea cusăturii, tensiunea firelor.

Precizare parametrii după criterii:  	grosime material, tipul materialului, tipul operaţiei

Maşini:                  	  maşina de cusut simplă, maşina triploc, maşina de cusut  lanţ, maşina Uberdec, maşina Flatloock

Prelucrare repere :    	alimentare maşină , reglare, pornire, realizarea operaţiei specifice, oprire,   evacuare.

Repere  :                   manşete, gulere, buzunare, cute, cordoane, mâneci,  piepţi,  spaţi.

Verificare:                conformitatea reperului prelucrat cu modelul

_______________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe de evaluare practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice maşina şi să execute operaţii de prelucrare prin coasere a reperelor produselor textile aşa cum se precizează în criteriul de performanţă a) şi c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală/ scrisă prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii operaţiilor de prelucrare prin coasere,  aşa cum precizează criteriul de performanţă b)  cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Probă de evaluare practică prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice calitatea operaţiei realizate aşa cum precizează criteriul de performanţă d)  cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Pentru evaluare sunt necesare patru activităţi

Test de evaluare

Identificarea maşinilor specifice prelucrării  reperelor produselor textile

1.A Notaţi  în tabelul de mai jos  maşinile utilizate la prelucrarea prin coasere a următoarelor repere :

| Nr. Crt. | Denumire reper | Descriere reper | Maşini utilizate la prelucrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Faţa fustei clasice | Materie primă- ţesătură |  |
| 2 | Faţa pantalon pentru femei | Materie primă- tricot |  |
| 3 | Faţa maiou bărbaţi | Materie primă- tricot, cu bordură aplicată la rascroitura gâtului şi a mânecii |  |
| 4 | Buzunar aplicat cu cusatură ornamentală lănţisor | Materie primă ţesătură, cu clapă de întărire, şi cusătură pe marginea superioară |  |

2.B  Precizarea parametrilor operaţiilor de coasere

- Măsuraţi pasul şi lăţimea cusăturii de surfilare a unui detaliu prelucrat. Notaţi valorile.

P=

L=

Analizaţi grosimea materialului, tipul materialului şi formulaţi o concluzie despre modul de reglare  a parametrilor cusăturilor

b)  Aveţi două mostre de cusături realizate pe maşina Uberdec. Observaţi aspectul si precizaţi care este corectă din punct de vedere al reglării parametrilor . Notaţi efectele pe care le poate avea o reglare necorespunzătoare a parametrilor de coasere asupra calităţii produsului.

Fisa de lucru

Prelucrare prin coasere a reperelor  produselor textile, conform cu cerinţele procesului.

3C a)Realizaţi prelucrarea reperului faţa al bluzei clasice pentru femei, prin operaţiile de coasere din procesul tehnologic:

| Nr. Crt. | Operaţia | Maşina utilizată | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coaserea pensei din talie | Maşina simplă |  |  |
| 2 | Coaserea pensei la bust | Maşina simplă |  |  |
| 3 | Surfilarea reperului | Maşina triploc |  |  |

b)     Realizaţi prelucrarea unui detaliu prin surfilare. Urmăriţi respectarea tuturor etapelor la coaserea pe maşina triploc

| Nr. Crt. | Etape | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentare maşină cu semifabricate |  |  |
| 2 | Reglare parametrii |  |  |
| 3 | Pornire maşină |  |  |
| 4 | Realizarea operaţiei de coasere |  |  |
| 5 | Oprire maşină |  |  |
| 6 | Evacuare semifabricat |  |  |

4D     Urmăriţi procesul tehnologic de prelucrare a unui reper şi produsul etalon şi realizaţi un document vizând calitatea operaţiilor de prelucrare efectuate. Precizaţi cauzele care au determinat eventualele defecte de prelucrare.Precizaţi efectul pe care îl are defectul de prelucrare asupra produsului finit.

Modulul IV – ASAMBLAREA PRODUSELOR DIN TESATURI SI TRICOTURI

- Notă de prezentare

Nivelul 2 de calificare oferă absolvenţilor competenţele necesare practicării meseriei de confecţioner produse textile.

Curriculum este realizat  având la bază Standardul de Pregătire Profesională pentru această meserie, validat de un juriu de validare format din reprezentanţi ai angajatorilor din domeniul textile - pielărie şi din domeniul educaţiei.

Pentru clasa a XI-a , an de completare , curriculumul este construit pe baza unităţilor de competenţă pentru abilităţi cheie şi tehnice generale , dar în special pe unităţile de competenţă tehnice specializate , care prezintă  competentele specifice practicării meseriei si care se pot dobândi prin pregătirea de specialitate la nivelul 2 de calificare.

Conţinuturile  parcurse în acest modul vizează atingerea competenţelor din unitatea de competenţă tehnică specializată ,, ASAMBLAREA PRODUSELOR DIN TESATURI SI TRICOTURI”. În acest scop conţinuturile vor fi atât teoretice cât si practice. Acestea vor contribui la formarea  deprinderilor de a executa operaţii de asamblare a semifabricatelor specifice produselor din ţesături şi tricoturi.

Programa şcolară se va citi liniar, datorită asocierii dintre competenţe şi conţinuturi.

Fiecărui conţinut din programă îi vor corespunde competenţe formulate în Standardul de Pregătire Profesională. Dezvoltarea  competenţelor se realizează cu ajutorul conţinuturilor asociate.

Profesorul/ maistrul instructor poate opta pentru folosirea activităţilor de învăţare recomandate în programă în vederea atingerii competenţelor, sau poare alege alte activităţi adecvate condiţiilor concrete din şcoală , sau clasa de elevi.

Modul de citire a programei şcolare porneşte de la corelarea conţinuturilor cu competenţele din Standardul de Pregătire Profesională, în acest demers profesorul/ maistrul instructor va parcurge integral standardul urmărind cu prioritate condiţiile de aplicabilitate la fiecare competenţă, cât şi probele de evaluare care vor fi probe de atestare a abilităţilor dobândite de elev.

RUTA CURRICULARĂ A PREGĂTIRII PENTRU MESERIA CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

PREGĂTIRE DE BAZĂ

În domeniul textile- pielărie     clasa a IX-a

PREGĂTIRE GENERALĂ

În tricotaje – confecţii

Clasa a X-a

PREGĂTIRE SPECIALIZATĂ

confecţioner produse textile

clasa aXI -a

II. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

- Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi

III. Tabel de corelaţie a competenţelor şi conţinuturilor

| Unitatea de competenţă | Competenţe | Conţinuturi |
| --- | --- | --- |
| 14.Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi | 14.1 Descrie procese de asamblare a produselor din ţesături şi tricoturi 14.2 Execută operaţii de asamblare pe maşini specifice procesului 14.3 Realizează procese de asamblare în funcţie de produs | Procedee de asamblare a produselor din ţesături şi tricoturi: - produse cu sprijin pe linia umărului - produse cu sprijin pe linia taliei Metode de asamblare a produselor în funcţie de materia primă. Operaţii de asamblare a produselor din ţesături şi tricoturi realizate pe diferite maşini de cusut: a) maşini simple dotate cu dispozitive speciale. b) maşini pentru cusături elastice: Uberdek, triploc - maşina de încheiat ochi cu ochi. d) maşini automate pentru cusături lungi e) maşini de cusut ascuns. Părţi componente ale maşinilor, organe de coasere, dispozitive, funcţionare , deservire. Procese de asamblare a produselor de îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi – operaţii specifice, ordinea de realizare, utilaje necesare. Condiţii de calitate la realizarea operaţiilor de asamblare. |

IV. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare.

Formarea competenţelor cuprinse în modul se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate metode de predare-învăţare, în care activitatea didactică este centrată pe elev.

Metode ca: studiul de caz, observarea, descoperirea, problematizarea, exercitiul stimulează gândirea logică, cauzală, analitică, imaginaţia şi creativitatea elevilor, având o eficienţă maximă în procesul de învăţare.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţa  tehnică specializata ,, Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi’’ din Standardul de Pregătire Profesională în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate, alte competente evaluate nefiind relevante pentru acest modul.

Se pot utiliza atât metodele clasice de evaluare, cât şi metode alternative de evaluare: observarea sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul elevului, autoevaluarea.     Autoevaluarea este una din metodele care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile si se recomanda in mod deosebit pentru continuturile acestui modul.

Instrumentele de evaluare se vor elabora în  scopul atingerii criteriilor de performanţă şi  respectînd cerinţele probelor de evaluare din Standardul de pregătire profesională.

Procesul de evaluare ce vizează atingerea competenţelor şi abilităţiolor cu caracter practic se realizează prin întocmirea fişelor de observaţie.

##### V.  Sugestii metodologice

In programă s-au propus conţinuturi teoretice şi practice care urmăresc formarea de competenţe din unitatăţile de competenţă precizate în Standardele de pregătire profesională corespunzătoare domeniului textile – pielărie.

Pentru formarea competenţelor propuse se recomandă ca din cele 120 ore  alocate modulului, toate vor fi pentru activităţi practice: realizări de operatii de asamblare pe diferite masini de cusut,maistrul instructor realizând şi prezentări ale maşinilor şi a proceselor tehnologice de asamblarea produselor textile.

Parcurgerea conţinuturilor presupune cunoştinţe interdisciplinare dobândite în cadrul modulului Tehnologii generale din domeniul textile – pielărie, modulelor de tehnologii şi disciplinelor de cultură generală ca: matematică, fizică, etc.

Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în ordinea din tabelul de corelare , numarul de ore alocat fiecarei teme stabilindu-se de fiecare catedra tehnică din scoală în funcţie de condiţiile concrete.

Ca metode de predare/învăţare se recomandă a se utiliza metode cu caracter activ centrate pe elev (problematizarea, descoperirea,exerciţiul, lucrările practice, proiectul,etc).

Evaluarea activităţii desfăşurate de elevi se realizează prin fişe de evaluare iar ca metode se recomandă autoevaluarea şi coevaluarea  pentru conştientizarea de către elevi a competenţelor dobândite.

Un test de evaluare elaborat de profesor trebuie să conţină  acele tipuri de itemi care să permită elevului să  dovedească achiziţionarea competenţei prin atingerea  integrală a criteriilor de performanţă.

Exemplu de instrument  de evaluare.

INSTRUMENTUL DE EVALUARE Nr. 1

Evaluarea

Aplică procese de asamblare în funcţie de produs

Numele candidatului:

Număr de înregistrare

Ora de curs:

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Cuprinde mostre –semifabricate , maşini de cusut, materiale auxiliare, instrunente

Numele verificatorului intern:

Data de verificare:

Semnătura verificatorului intern:

| Rezultat | Feedback |
| --- | --- |

Titlul Unităţii 14	ASAMBLAREA PRODUSELOR DIN ŢESĂTURI ŞI TRICOTURI (2)

_________________________________________________________________________

Competenţa 14.3	Realizează procese de asamblare în funcţie de produs

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

- Selectarea maşinilor necesare asamblării unui produs.

- Executarea operaţiilor de asamblare ale unui produs de îmbrăcăminte.

_________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Selectarea maşinilor în funcţie de :  tipul produsului, materia primă, condiţii specificate în

documentaţia tehnică, calitatea cerută de proces.

Operaţii ;                                          conform fişei produsului

Produse de îmbrăcăminte:               - din ţesătură;  cu sprijin pe umeri şi cu sprijin pe talie

- din tricot; cu sprijin pe umeri şi cu sprijin pe talie

_________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probă de evaluare orală prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze maşinile de care are nevoie pentru asamblarea unui produs de îmbrăcăminte dat aşa cum se precizează în criteriul de performanţă a) cuprinzând toate elementele condiţiilor de aplicabilitate.

Probă de evaluare practică prin care candidatul demonstrează că este capabil să asambleze un produs de îmbrăcăminte dat aşa cum se precizează criteriul de performanţă b) cuprinzând toate elementele condiţiilor de aplicabilitate.

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 3 activităţi de evaluare.

### INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

- Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie toate testele înainte de a încerca sa le rezolvaţi

- Dacă observaţi vreo problemă la vreunul dintre teste, aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe rezolvarea testului.

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul, instrumentele, materialele necesare rezolvării testului.

- Asiguraţi-vă că numele dvs, data şi numărul de înregistrare apar pe fiecare fişă pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate punctele acestui test

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului toate fişele relevante pentru acest test.

Test de evaluare

Selectarea utilajelor necesare asamblării unui produs.

1A Selectaţi utilajele necesare asamblării unor produse date , urmărind indicaţiile din documentaţia tehnica de confecţionare . Menţionaţi denumirea maşinilor in tabelul de mai jos in rubrica în care se încadrează:

| 1 | Tipuri de utilaje | Denumiri ale utilajelor utilizate | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maşini pentru cusături rigide |  |  |  |
| 2 | Maşini pentru cusături rigide cu dispozitive speciale |  |  |  |
| 3 | Maşini pentru cusături elastice |  |  |  |
| 4 | Maşini automate pentru cusături lungi |  |  |  |
| 5 | Maşini de cusut ascuins |  |  |  |

Fisa de lucru

Realizarea operaţiilor de asamblare ale unui produs de îmbrăcăminte

2B Realizaţi operaţiile de asamblare ale unui produs dat, respectând ordinea din procesul de confecţionare cat si indicaţiile din documentaţia tehnica a produsului.

Pentru evaluare rezultatele vor fi menţionate in fisa de observare a profesorului

| 2 | Produse asamblate | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Pulover femei |  |  |
| B | Fusta femei |  |  |
| C | Bluza femei |  |  |
| D | Pantalon femei |  |  |

Modulul V –FINISAREA SI AMBALAREA PRODUSELOR CONFECŢIONATE

- Notă de prezentare

RUTA CURRICULARĂ A PREGĂTIRII PENTRU MESERIA CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

II Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

PREGĂTIRE DE BAZĂ

În domeniul textile- pielărie     clasa a IX-a

PREGĂTIRE GENERALĂ

În tricotaje – confecţii

Clasa a X-a

PREGĂTIRE SPECIALIZATĂ

confecţioner produse textile

clasa a XI -a

- Finisarea finală şi ambalarea produselor confecţionate.

III - Tabel de corelaţie a competenţelor şi conţinuturilor

| U.C. | Competenţe | Conţinuturi |
| --- | --- | --- |
| 15. Finisarea finală şi ambalarea produselor confecţionate. | 15.1. Execută operaţii de coasere a butonierelor, cheiţelor, nasturilor 15.2. Execută operaţii de tratamente umidotermice finale ale produselor confecţionate 15. 3. Ambalează produse confecţionate | Maşini de butoniere: - clasificare, organe de lucru, parametru de coasere, deservire. Maşini pentru cusut cheiţe – părţi componente, organe de lucru / parametrii de coasere, deservire. Maşini pentru cusut nasturi: clasificare / părţi componente / organe de lucru / parametrii de coasere /deservire. Tratament umidotermic final: - definire - parametrii – reglarea în funcţie de caracteristicile materiilor prime / tipul produsului / mod de prelucrare. - utilaje utilizate la tratamentul umidotermic. 1. Fier de călcat – componenţă, deservire. 2. Masă de călcat – componenţă, deservire. 3. Prese de călcat - clasificare, părţi componente, deservire. Ambalarea produselor confecţionate. - definire / importanţă / tipuri de ambalaje. Procese de ambalare ale produselor confecţionate: - lenjerie - cămăşi pentru bărbaţi - îmbrăcăminte subţire - îmbrăcăminte exterioară |

IV. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare.

Formarea competenţelor cuprinse în modul se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate metode de predare-învăţare, în care activitatea didactică este centrată pe elev.

Metode ca: studiul de caz, observarea, descoperirea, problematizarea, stimulează gândirea logică, cauzală, analitică, imaginaţia şi creativitatea elevilor, având o eficienţă maximă în procesul de învăţare.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţa  tehnică specializată ,,Finisarea finală şi ambalarea produselor confecţionate” din Standardul de pregătire profesională în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Se pot utiliza atât metodele clasice de evaluare, cât şi metode alternative de evaluare: observarea sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul elevului, autoevaluarea.     Autoevaluarea este una din metodele care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile.

Instrumentele de evaluare se vor elabora în  scopul atingerii criteriilor de performanţă şi  respectînd propunerile  cerinţele probelor de evaluare din Standardul de pregătire profesională.

Procesul de evaluare ce vizează atingerea competenţelor şi abilităţiolor cu caracter practic se realizează prin întocmirea fişelor de observaţie.

##### V.  Sugestii metodologice

In programă s-au propus conţinuturi practice care urmăresc formarea de competenţe din unitatăţile de competenţă precizate în Standardele de pregătire profesională corespunzătoare domeniului textile – pielărie.

Pentru formarea competenţelor propuse se recomandă ca din cele 60 ore alocate modulului, toate să fie activităţi practice: realizarea de operaţii de finisare finală si de ambalare a produselor confecţionate.

Parcurgerea conţinuturilor presupune cunoştinţe interdisciplinare dobândite în cadrul modulului Tehnologii generale din domeniul textile – pielărie, modulelor de tehnologii şi disciplinelor de cultură generală ca: matematică, fizică, etc.

Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în ordinea din tabelul de corelare , numarul de ore alocat fiecarei teme stabilindu-se de fiecare catedra tehnică din scoală în funcţie de condiţiile concrete.

Ca metode de predare/învăţare se recomandă a se utiliza metode cu caracter activ centrate pe elev (problematizarea, descoperirea,exerciţiul, etc).

Evaluarea activităţii desfăşurate de elevi se realizează prin fişe de evaluare iar ca metode se recomandă autoevaluarea şi coevaluarea  pentru conştientizarea de către elevi a competenţelor dobândite.

Un test de evaluare elaborat de profesor trebuie să conţină  acele tipuri de itemi care să permită acestuia să  dovedească achiziţionarea competenţei prin atingerea  integrală a criteriilor de performanţă.

Exemplu de instrument  de evaluare.

INSTRUMENTUL DE EVALUARE Nr. 1

Evaluarea

Ambalează produse confecţionate

Numele candidatului:

Număr de înregistrare

Ora de curs:

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Cuprinde mostre –produse confectionate, ambalaje specifice confectiilor

Numele verificatorului intern:

Data de verificare:

Semnătura verificatorului intern:

| Rezultat | Feedback |
| --- | --- |

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 3 activităţi de evaluare.

### INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

- Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie toate testele înainte de a încerca sa le rezolvaţi

- Dacă observaţi vreo problemă la vreunul dintre teste, aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe rezolvarea testului.

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul, instrumentele, materialele necesare rezolvării testului.

- Asiguraţi-vă că numele dvs, data şi numărul de înregistrare apar pe fiecare fişă pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate punctele acestui test

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului toate fişele relevante pentru acest test.

Titlul Unităţii 15	FINISAREA FINALĂ ŞI AMBALAREA PRODUSELOR CONFECŢIONATE  (2)

_________________________________________________________________________

Competenţa 15.3		Ambalează produse confecţionate

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

- Identificarea tipurilor de materiale şi ambalaje utilizate în confecţii.

- Descrierea operaţiilor de ambalare pentru produse confecţionate.

- Executarea ambalării produselor confecţionate.

_________________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate :

Tipuri de materiale şi ambalaje : pungi, folii, saci, cutii, etichete, umeraşe, materiale de

fixare a etichetelor.

Operaţii : 		pliere, susţinere cu materiale auxiliare, aşezare pe umeraşe, 				introducere în folii /pungi,lipire,  aşezare în cutii.

Produse: de lenjerie,	cămăşi bărbăteşti, îmbrăcăminte subţire, îmbrăcăminte exterioară

_________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe de evaluare scrise/orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice ambalaje pentru un produs şi să descrie procese de ambalare pentru un produs dat aşa cum precizează criteriile de performanţă a) şi b) în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare practică prin care candidatul demonstrează că este capabil să ambaleze un produs de îmbrăcăminte dat, aşa cum se precizează criteriul de performanţă c) cuprinzând toate elementele condiţiilor de aplicabilitate.

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 3 activităţi de evaluare.

### INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

- Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie toate testele înainte de a încerca sa le rezolvaţi

- Dacă observaţi vreo problemă la vreunul dintre teste, aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe rezolvarea testului.

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul, instrumentele, materialele necesare rezolvării testului.

- Asiguraţi-vă că numele dvs, data şi numărul de înregistrare apar pe fiecare fişă pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate punctele acestui test

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului toate fişele relevante pentru acest test.

Fisa de lucru

Identificarea tipurilor de ambalaje utilizate în confecţii

Descrierea operaţiilor de ambalare pentru produse confecţionate

1A. Din lista de ambalaje si produse auxiliare enumerate mai jos selectaţi pe cele necesare la ambalarea produselor menţionate in tabel , si scrieţi-le in tabel. Scrieţi in rubrica respectiva ordinea logică de realizare a operaţiilor de ambalare a produsului.

### Lista: punga, sac, cutie, eticheta, umeraş, ace cu gămălie, suport pentru guler, suport de carton

| 1 | Produse confecţionate | Materiale necesare la ambalare | Operaţii de ambalare | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Cămaşa de noapte pentru femei |  |  |  |  |
| B | Cămaşa pentru bărbaţi |  |  |  |  |
| C | Rochie pentru femei |  |  |  |  |
| D | Palton |  |  |  |  |

Fisa de lucru

Executarea ambalării produselor confecţionate

2B Ambalaţi produsele confecţionate utilizând ambalajele precizate in documentele tehnice ale produsului cu respectarea condiţiilor impuse de beneficiar .

| 2 | Produse confecţionate ambalate | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cămaşa de noapte pentru femei |  |  |
| B | Cămaşa pentru bărbaţi |  |  |
| C | Rochie pentru femei |  |  |
| D | Palton |  |  |

Modulul VI – UTILIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE

- Notă de prezentare

RUTA CURRICULARĂ A PREGĂTIRII PENTRU MESERIA CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

II Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

PREGĂTIRE DE BAZĂ

În domeniul textile- pielărie     clasa a IX-a

PREGĂTIRE GENERALĂ

În tricotaje – confecţii

Clasa a X-a

PREGĂTIRE SPECIALIZATĂ

confecţioner produse textile

clasa aXI -a

- Utilizarea documentaţiei tehnice

III - Tabel de corelaţie a competenţelor şi conţinuturilor

| U.C. | Competenţe | Conţinuturi |
| --- | --- | --- |
| 9 Utilizarea documentaţiei tehnice | 9.1 Citeşte documentaţia tehnică - Aplică datele documentaţiei tehnice la locul de muncă 9.3. Întocmeşte planul de realizare a unui produs | Documentele tehnice specifice locurilor de muncă din textile pielărie. - fişa tehnică a produsului - fişa tehnică a operaţiei - fişa tehnică a utilajului - fişă de lot / partidă - produs etalon Date tehnice ale documentelor: operaţii / parametri / caracteristici / cantităţi. Reglarea parametrilor de lucru în concordanţă cu documentaţia tehnică specifică locului de muncă / produsului |

IV. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare.

Formarea competenţelor cuprinse în modul se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate metode de predare-învăţare, în care activitatea didactică este centrată pe elev.

Metode ca: studiul de caz, observarea, descoperirea, problematizarea, stimulează gândirea logică, cauzală, analitică, imaginaţia şi creativitatea elevilor, având o eficienţă maximă în procesul de învăţare.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţa  tehnică generală ,, Utilizarea documentaţiei tehnice,, din Standardul de pregătire profesională în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Se pot utiliza atât metodele clasice de evaluare, cât şi metode alternative de evaluare: observarea sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul elevului.

Instrumentele de evaluare se vor elabora în  scopul atingerii criteriilor de performanţă şi  respectînd propunerile  cerinţele probelor de evaluare din Standardul de pregătire profesională.

Programa dedică toate orele citirii, interpretarii şi elaborării de documente tehnice specifice confecţiilor textile.

Procesul de evaluare ce vizează atingerea competenţelor şi abilităţiolor cu caracter practic se realizează prin întocmirea fişelor de observaţie.

.

##### V.  Sugestii metodologice

In programă s-au propus conţinuturi teoretice şi practice care urmăresc formarea de competenţe din unitatăţile de competenţă precizate în Standardele de pregătire profesională corespunzătoare domeniului textile – pielărie.

Pentru formarea competenţelor propuse se recomandă ca din cele 60 ore toate vor fi pentru activităţi practice de laborator tehnologic şi vor fi folosite de inginer pentru elaborarea de documente tehnice ale unor produse confecţionate în scopul pregătirii proiectului de absolvire.

Parcurgerea conţinuturilor presupune cunoştinţe interdisciplinare dobândite în cadrul modulului Tehnologii generale din domeniul textile – pielărie, modulelor de tehnologii şi disciplinelor de cultură generală ca: matematică, fizică, etc.

Ca metode de predare/învăţare se recomandă a se utiliza metode cu caracter activ centrate pe elev (problematizarea, descoperirea,exerciţiul, proiectul, etc).

Evaluarea activităţii desfăşurate de elevi se realizează prin fişe de evaluare iar ca metode se recomandă autoevaluarea şi coevaluarea  pentru conştientizarea de către elevi a competenţelor dobândite.

Un test de evaluare elaborat de profesor trebuie să conţină  acele tipuri de itemi care să permită acestuia să  dovedească achiziţionarea competenţei prin atingerea  integrală a criteriilor de performanţă.

Exemplu de instrument  de evaluare

INSTRUMENTUL DE EVALUARE Nr. 1

Evaluarea

Unitatea de competenţă 9. Utilizarea documentaţiei tehnice

Competenţa 9.2. Aplică datele documentaţiei tehnice la locul de muncă

Număr de înregistrare

Ora de curs:

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Cuprinde mostre –documente tenice specifice confectiilor, produse etalon, utilaje, materii prime si materiale necesare confectionarii produselor de imbracaminte

Numele verificatorului intern:

Data de verificare:

Semnătura verificatorului intern:

| Rezultat | Feedback |
| --- | --- |

Titlul Unităţii:  9. UTILIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE

Competenţa: 9.2. Aplică datele documentaţiei tehnice la locul de muncă

- Criterii de performanţă:

- Respectarea/reglarea parametrilor de lucru conform documentaţiei

tehnice

(b)			Executarea operaţiilor conform documentaţiei tehnice

- Condiţii de aplicabilitate:

Parametri de lucru:	specifici filaturii, ţesătoriei, tricotajelor, confecţiilor, finisării

Documentaţie tehnică:	fişă tehnologică a operaţiei, fişă tehnică a produsului, fişă tehnică a utilajului, fişă de lot/partidă/produs, produs etalon

Probe de evaluare

Probe orală/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte/regleze parametrii de lucru şi să execute operaţii tehnologice conform criteriilor de performanţă a) şi b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

### INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

- Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie toate testele înainte de a încerca sa le rezolvaţi

- Dacă observaţi vreo problemă la vreunul dintre teste, aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe rezolvarea testului.

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul, instrumentele, materialele necesare rezolvării testului.

- Asiguraţi-vă că numele dvs, data şi numărul de înregistrare apar pe fiecare fişă pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate punctele acestui test

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului toate fişele relevante pentru acest test.

### FIŞĂ DE OBSERVAŢIE

Reglează parametrii de lucru conform documentaţiei tehnice

1.A.      Reglaţi maşina Uberdec înainte de începerea lucrului efectuând următoarele operaţii:

| 1 | Operaţii | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotiţi butonul de tensionare astfel încât împletirea firelor de aţă să se facă pe spatele materialelor. |  |  |
| 2. | Acţionaţi butonul care reglează pasul de cusătură pentru a obţine paşi de cusătură cu lungimea de 4mm. |  |  |

Execută operaţii conform documentaţiei tehnice

2.B.  Pe baza fişei tehnice a produsului fustă clasică, efectuaţi următoarele operaţii:

| 2 | Operaţii | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alegeţi materialul de bază şi materialele auxiliare precizate în fişa tehnică, necesare confecţionării produsului. |  |  |
| 2. | Reglaţi parametrii utilajelor folosite pentru confecţionarea produsului. |  |  |
| 3. | Efectuaţi cusăturile de prelucrare, asamblare şi finisare a produsului precizate în fişa tehnică. |  |  |

Modulul VII – CONSTRUIREA TIPARELOR PRODUSELOR DE   ÎMBRĂCĂMINTE

- Notă de prezentare

RUTA CURRICULARĂ A PREGĂTIRII PENTRU MESERIA CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

II Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

PREGĂTIRE DE BAZĂ

În domeniul textile- pielărie     clasa a IX-a

PREGĂTIRE GENERALĂ

În tricotaje – confecţii

Clasa a X-a

PREGĂTIRE SPECIALIZATĂ

confecţioner produse textile

clasa aXI -a

###### Construirea tiparelor produselor de îmbrăcăminte

III - Tabel de corelaţie a competenţelor şi conţinuturilor

| U.C. | Competenţe | Conţinuturi |
| --- | --- | --- |
| ###### 12 Construirea tiparelor produselor de îmbrăcăminte | 12.1 Construieşte tipare ale produselor cu sprijin pe linia umerilor 12.2 Construieşte tipare ale produselor cu sprijin pe linia taliei 12.3 Transformă tipare de bază în modele. 12.4 Execută şabloane ale reperelor produselor de îmbrăcăminte | Construcţia tiparelor Dimensionarea corpului, metode de măsurare Calculul dimensiunilor de bază Construcţia tiparelor produselor cu sprijin pe linia umerilor- bluză clasică pentru femei, cămaşă pentru bărbaţi, pulover, maiou. Construcţia tiparelor produselor cu sprijin pe linia taliei –pantalon din tricot pentru femei , fusta , pantalon femei, pantalon bărbaţi Transformarea tiparelor de bază în modele. - Transferarea penselor - Evazarea şi ajustarea tiparelor - Introducerea rezervelor de cute şi creţi la tiparele produselor. - Modificarea tiparelor de bază pentru modele de mâneci şi gulere. - Modificarea formei decoltelui Şabloane ale reperelor produselor de îmbrăcăminte- definire, trasare, decupare, inscripţionare. |

IV. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare.

Formarea competenţelor cuprinse în modul se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate metode de predare-învăţare, în care activitatea didactică este centrată pe elev.

Metode ca: studiul de caz, observarea, descoperirea, problematizarea, stimulează gândirea logică, cauzală, analitică, imaginaţia şi creativitatea elevilor, având o eficienţă maximă în procesul de învăţare.

###### Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţa  tehnică specializată ,, Construirea tiparelor produselor de îmbrăcăminte ,, din Standardul de pregătire profesională în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Se pot utiliza atât metodele clasice de evaluare, cât şi metode alternative de evaluare: observarea sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul elevului, autoevaluarea.     Autoevaluarea este una din metodele care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile.

Instrumentele de evaluare se vor elabora în  scopul atingerii criteriilor de performanţă şi  respectînd propunerile  cerinţele probelor de evaluare din Standardul de pregătire profesională.

Procesul de evaluare ce vizează atingerea competenţelor şi abilităţiolor cu caracter practic se realizează prin întocmirea fişelor de observaţie.

.

##### V.  Sugestii metodologice

In programă s-au propus conţinuturi teoretice şi practice care urmăresc formarea de competenţe din unitatăţile de competenţă precizate în Standardele de pregătire profesională corespunzătoare domeniului textile – pielărie.

Pentru formarea competenţelor propuse se recomandă ca din cele 58 ore (2 ore/săptămână) alocate modulului, 29 ore vor fi pentru activităţi practice de laborator: calcul al dimensiunilor necesare construirii tiparelor, trasarea liniilor tiparelor, transformarea tiparelor şi realizarea şabloanelor pentru croire.

Parcurgerea conţinuturilor presupune cunoştinţe interdisciplinare dobândite în cadrul modulului Tehnologii generale din domeniul textile – pielărie, modulelor de tehnologii şi disciplinelor de cultură generală ca: matematică, fizică, etc.

Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în ordinea din tabelul de corelare , numarul de ore alocat fiecarei teme stabilindu-se de fiecare catedra tehnică din scoală în funcţie de condiţiile concrete.

Ca metode de predare/învăţare se recomandă a se utiliza metode cu caracter activ centrate pe elev (problematizarea, descoperirea,exerciţiul, etc).

Evaluarea activităţii desfăşurate de elevi se realizează prin fişe de evaluare iar ca metode se recomandă autoevaluarea şi coevaluarea  pentru conştientizarea de către elevi a competenţelor dobândite.

Un test de evaluare elaborat de profesor trebuie să conţină  acele tipuri de itemi care să permită acestuia să  dovedească achiziţionarea competenţei prin atingerea  integrală a criteriilor de performanţă.

Exemplu de instrument  de evaluare

INSTRUMENTUL DE EVALUARE Nr. 1

Evaluarea

Unitatea de competenţă .

Competenţa 9.2.

Ora de curs:

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Cuprinde mostre –documente tenice specifice confectiilor, produse etalon, utilaje, materii prime si materiale necesare confectionarii produselor de imbracaminte

Numele verificatorului intern:

Data de verificare:

Semnătura verificatorului intern:

| Rezultat | Feedback |
| --- | --- |

INSTRUMENTUL DE EVALUARE Nr. 1

Evaluarea

Selectează tipuri de repere ale produselor textile

Numele candidatului:

Număr de înregistrare

Ora de curs:

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Cuprinde mostre –repere ale produselor de imbracaminte, produse confectionate, instrumente de lucru.hartie, tipare

Numele verificatorului intern:

Data de verificare:

Semnătura verificatorului intern:

| Rezultat | Feedback |
| --- | --- |

Titlul Unităţii 12  	CONSTRUIREA TIPARELOR REPERELOR      PRODUSELOR TEXTILE

_______________________________________________________________________

Competenţa 12.2 	Construieşte tipare ale produselor cu sprijin pe linia taliei

_________________________________________________________________________

Criteriile de performanţă :

- Alegerea dimensiunilor principale şi a adaosurilor pentru construirea        tiparelor.

- Calcularea dimensiunilor necesare construirii tiparelor

- Trasarea liniilor de bază şi de contur ale tiparelor produselor cu sprijin pe      linia taliei

_________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Dimensiuni principale :                             înălţimea corpului, perimetrul bustului.

Adaosuri :                                                  de lejeritate.

Calcule :                                                     pentru tipare la scară 1/1 şi 1/5

Tipuri de produse  cu sprijin pe linia taliei : pantalon  din tricot pentru femei, fusta clasică, pantalon femei, pantalon bărbaţi.

_________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe de evaluare scrise/orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă dimensiunile principale şi adaosurile şi să calculeze dimensiunile necesare construirii  tiparelor reperelor produselor textile aşa cum reiese din criteriul de performanţă a) şi b), cuprinzând toate elementele din  condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare practică prin care candidatul demonstrează că este capabil să construiască tipare ale reperelelor produselor textile cu sprijin pe linia taliei aşa cum reiese din criteriul de performanţă c), cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 3 activităţi de evaluare.

### INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

- Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie toate testele înainte de a încerca sa le rezolvaţi

- Dacă observaţi vreo problemă la vreunul dintre teste, aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe rezolvarea testului.

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul, instrumentele, materialele necesare rezolvării testului.

- Asiguraţi-vă că numele dvs, data şi numărul de înregistrare apar pe fiecare fişă pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate punctele acestui test

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului toate fişele relevante pentru acest test.

1.A Fişa de lucru

Alcătuiţi un tabel cu dimensiunile necesare pentru construirea tiparelor  produselor de imbracaminte : pantalon  pentru femei, pantalon de pijama pentru femei, fusta clasica pentru următoarele mărimi 46, 48, 50.

| 1 Mărime | Dimensiuni |  |  | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inalţime | Circumferinţă | Adaos |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |

2.B: Fişa de lucru

Realizaţi calculele necesare  pentru construirea tiparelor  produselor de imbracaminte : pantalon  pentru femei, pantalon de pijama pentru femei, fusta clasica pentru următoarele mărimi 46, 48, 50.

| 2 | Calcule | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |

Fisa de lucru

Construirea tiparelor de imbracaminte

3.C   Construiti tiparul pentru produsele de imbracaminte : pantalon  pentru femei, pantalon de pijama pentru femei, fusta clasica, respectand urmatoarele etape

Trasarea liniilor de baza

Trasarea liniilor de contur

Modul de realizare a acestor operatii vor fi marcate in urmatoarea fişă de observatie

| 1 | Produs | Trasarea liniilor de baza | Trasarea liniilor de contur | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pantalon de pijama pentru femei |  |  |  |  |
| B | Pantalonul pentru femei |  |  |  |  |
| C | Fusta clasica pentru femei |  |  |  |  |

Modulul VIII –MENTINEREA UTILAJULUI IN STARE DE FUNCTIONARE

- Notă de prezentare

RUTA CURRICULARĂ A PREGĂTIRII PENTRU MESERIA CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

II Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

PREGĂTIRE DE BAZĂ

În domeniul textile- pielărie     clasa a IX-a

PREGĂTIRE GENERALĂ

În tricotaje – confecţii

Clasa a X-a

PREGĂTIRE SPECIALIZATĂ

confecţioner produse textile

clasa aXI -a

- Menţinerea utilajului în stare de funcţionare

III - Tabel de corelaţie a competenţelor şi conţinuturilor

| U.C. | Competenţe | Conţinuturi |
| --- | --- | --- |
| 10 Menţinerea utilajului în stare de funcţionare | 10.1. Interpretează observaţiile privind starea tehnică a utilajului 10.2. Descrie forme de apariţie a uzurii pieselor componente a maşinilor. 10.3. Cooperează cu personalul autorizat în vederea ungerii utilajelor. 10.4. Participă la aplicarea normelor tehnice privind întreţinerea şi repararea utilajelor | Forme de manifestare a defectării utilajelor din textile pielărie. - scăderea indicilor tehnico-economici - sporirea consumului normal de energie - zgomote nespecifice - situaţii normale Factori ce produc defectarea utilajelor: - uzura pieselor - ungerea defectuoasă - deservirea necorespunzătoare Tipuri de uzuri ale organelor de maşini: - de aderenţă - abrazivă - corozivă Cauze ce produc uzura: ungerea/materialul pieselor/ reacţii chimice. - Tipuri de lubrifianţi utilizaţi la ungere: - clasificare, descriere Sisteme de ungere utilizate la utilajele din textile pielărie. - manuală - semiautomată - automată Operaţii de ungere specifice maşinilor şi utilajelor din textile pielărie. Normative tehnice privind întreţinerea şi repararea utilajelor: revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale. Operaţii de întreţinere / reparaţii specifice utilajelor din textile pielărie |

IV. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare

Modulul 4- MENŢINEREA UTILAJULUI ÎN STARE DE FUNCŢIONARE poate fi parcurs în mod independent, iar ordinea de parcurgere a conţinuturilor este stabilită împreună cu agentul economic unde se desfăşoară activitatea de instruire practică comasată.

Conţinuturile modulului se vor desfăşura  într-un număr de ore 58 ore instruire practică.2 ore/săptămână 29 săptămâni.

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme şi a  tipului de activitate (instruire practică şi laborator tehnologic) în limita orelor alocate.

Instruirea se va realiza la agentul economic de profil şi laboratoare în săptămâni comasate la sfârşitul semestrelor sau anului şcolar în funcţie de condiţiile concrete existente.

Se vor promova metode de instruire activ-participative , centrate pe elev, care dezvoltă gândirea,  dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională.

Metodele recomandate sunt: joc de rol, brainstorming, problematizarea, studiul de caz, experimentul, demonstraţia,   simularea şi realizarea de proiecte integrate.

Evaluarea  trebuie să răspundă criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate din Standardul de Pregătire Profesională  şi în acelaşi timp condiţiilor concrete de la agentul economic.

Se evaluează numai competenţele vizate de  modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează o singură data. Elevii vor fi evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate.

### V. Sugestii metodologice

Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de instruire sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate descrise în standard.

Metodele de predare vor fi  centrate pe elev, stimulând participarea activă şi directă a elevilor în procesul de învăţare.

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv  recomandându-se următoarele metode: demonstraţia, experimentul,  simularea, joc de rol, realizarea de proiecte integrate

Propunere pentru   instrument de evaluare

Această evaluare se referă la:

INSTRUMENTUL DE EVALUARE Nr. 1

Evaluarea

Competenţa

10.2 Descrie forme de apariţie a uzurii pieselor componente ale maşinilor

Numele candidatului:

Număr de înregistrare

Ora de curs:

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Numele verificatorului intern:

Data de verificare:

Semnătura verificatorului intern:

| Rezultat | Feedback |
| --- | --- |

Această evaluare se referă la:

Titlul Unităţii  10	MENTINEREA UTILAJULUI ÎN STARE DE

FUNCŢIONARE (2)

Competenţa 10.2	Descrie forme de apariţie a uzurii pieselor componente ale maşinilor

Criterii de performanţă:

(a)		Enumerarea tipurilor de uzuri

(b)		Identificarea cauzelor ce produc uzura pieselor

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de uzuri: 	-    de aderenţă (contact), abrazivă, corozivă

Cauze ce produc  uzura:	-     întreruperea ungerii, materialul pieselor, reacţii dintre

materialul pieselor şi diferiţi agenţi chimici

### Probe de evaluare

Probă orală/scrisă, prin care candidatul demonstrează că este capabil să tipuri de uzuri şi să identifice cauzele ce le produc conform criteriilor de performanţă a) şi b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 2 activităţi de evaluare.

INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie toate testele înainte de a încerca să le rezolvaţi.

- Dacă observaţi vreo problemă la vreunul dintre teste, aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe rezolvarea testului.

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul, instrumentele, materialele necesare rezolvării testului.

- Asiguraţi-vă că numele dvs, data şi numărul de înregistrare apar pe fiecare fişă pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate punctele acestui test

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului toate fişele relevante pentru acest test.

Enumerarea tipurilor de uzuri

1 A Enumeraţi tipurile de uzuri întâlnite la utilajele din atelier.

| 1 | ### Tipuri de uzuri | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |

Identificarea cauzelor ce produc uzura pieselor

2 B. Enumeraţi cauzele care produc uzura pieselor menţionând şi măsurile de prevenire.

| 2 | Cauze | Măsuri de prevenire | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |

### Tabel de corelare a modulelor la clasa a XI-a (anul de completare)

| Săpt | MODULE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | M 1 UTILIZAREA LIMBAJULUI TEHNIC GRAFIC Total ore : 58 ore din care 15 ore laborator tehnologic 2 ore/săptămână 29 săptămâni | M 2 PREGATIREA TESATURILOR SI TRICOTURILOR PENTRU CONFECTIONARE Total ore: 66 din care 12 ore laborator tehnologic şi 36 ore instruire practică | M7 CONSTRUIREA TIPARELOR PRODUSELOR DE ÎMBRăCĂMINTE Total ore: 58 din care 28 ore laborator tehnologic 2 ore/săptămână 29 săptămâni | M 8 MENTINEREA UTILAJULUI IN STARE DE FUNCTIONARE Total ore: 58 58 ore instruire practică. 2 ore/săptămână 29 săptămâni |
|  |  | M 3 PRELUCRAREA REPERELOR PRODUSELOR TEXTILE Total ore: 253 11ore/săptămânăx23 săptămâni=253 ore. din care 46 ore laborator tehnologic şi 138 ore instruire practică |  |  |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 | MODULUL 4 ASAMBLAREA PRODUSELOR DIN TESATURI SI TRICOTURI Total ore: 120 Practica comasată 30 ore /săpt x 4 săpt=120 ore |  |  |  |
|  | ### MODULUL 5 FINISAREA SI AMBALAREA PRODUSELOR CONFECTIONATE Total ore: 60 Practica comasată 30 ore /săpt x 2 săpt=60 ore |  |  |  |
|  | MODULUL 6 UTILIZAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE Total ore: 60 din care: 60 ore cu inginerul pentru elaborarea proiectului de absolvire Practica comasată 30 ore /săpt x 2săpt=60 ore |  |  |  |

##### Tabel de alcătuire a modulelor

| Unitatea de compe tenţă | Competenţa | M I | M II |  | M III |  | M IV |  | M V |  | M VI |  | M VII |  | M VIII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comuni care şi numeraţie | Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigura rea calităţii | Asigură normele de calitate în domeniul de activitate |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Igiena şi securita tea muncii | Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrul în echipă | # Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilizarea limbaju lui tehnic grafic | Foloseşte elementele desenului tehnic în reprezentarea mecanismelor şi utilajelor | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reprezintă convenţional mecanismele şi organele de lucru ale maşinilor | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interpretează o schemă tehnologică | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilizarea documen taţiei tehnice | Citeşte documentaţia tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |
|  | Aplică datele documentaţiei tehnice la locul de muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |
| Menţine rea utilajului în stare de funcţionare | Interpretează observaţiile privind starea tehnică a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |
|  | Descrie forme de apariţie a uzurii pieselor componente ale maşinilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |
|  | Participă la aplicarea normelor tehnice de întreţinere şi reparare a utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |
|  | Cooperează cu personalul autorizat în vederea ungerii utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |
| Pregăti rea ţesături lor si tricoturi lor pentru confecţi onare | Selectează materiile prime necesare unui produs |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Explica condiţiile tehnice de realizare a operaţiilor de pregătire pentru confecţionare |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Executa operaţii de pregătire pentru confecţionare |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prelucra rea reperelor produse lor textile | Selectează tipuri de repere ale produselor textile |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrie procese de prelucrare a reperelor produselor textile |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Executa operaţii de prelucrare a reperelor produselor textile |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asambla rea produse lor din ţesături si tricoturi | Descrie procese de asamblare a produselor din ţesături si tricoturi |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Executa operaţii de asamblare pe maşini specifice procesului |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplica procese de asamblare in funcţie de produs |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finisarea finala si ambala rea produse lor confecţi onate | Executa operaţii de coasere a butonierelor, cheiţelor, nasturilor |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Executa operaţii de tratament umidotermic |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ambalează produsele confecţionate |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |  |  |  |  |  |
| Construi rea tiparelor produse lor de îmbrăcă minte | Construieşte tipare ale produselor cu sprijin pe linia umerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |
|  | Construieşte tipare ale produselor cu sprijin pe linia taliei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |
|  | Transformă tipare de bază în modele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |
|  | Execută şabloane ale reperelor produselor de îmbrăcăminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☺ |  |  |

Bibliografie

- Merticaru V.,Giurgiu D.  - Materii prime textile   Ed. Economică

Preuniversitaria, Bucureşti, 2001

2.  Ţiglea R.  ş.a.      Pregătire de bază în industria uşoară – instruire teoretică

Editura Oscar  Print 2000

3.  Ţiglea R. ş.a.      Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practică

Editura Oscar  Print 2000